# ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ – HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG THỜI GIAN THỰC

Đề dành cho sinh viên

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Môn | Hệ điều hành nhúng thời gian thực |
| Thời gian | 120 phút |
| Phạm vi | Toàn môn, trọng tâm buổi 7–12 |
| Hình thức | 20% trắc nghiệm, 80% đọc mã, xử lý lỗi và thiết kế |

Họ và tên: ...................................................   Mã sinh viên: ...........................

# Phần A – Trắc nghiệm

1. API nào an toàn để gửi Queue từ ISR?

A. xQueueSend    B. xQueueSendFromISR    C. vTaskDelay    D. xTimerStart

2. Timer callback chạy trong ngữ cảnh nào?

A. Idle Task    B. Daemon Task    C. ISR phần cứng    D. Task gọi xTimerCreate

3. One-shot timer có hành vi nào?

A. Tự reload mãi    B. Callback một lần rồi Dormant    C. Không có callback    D. Luôn block scheduler

4. Hàm nào hỗ trợ quan sát stack còn dư tối thiểu?

A. uxTaskGetStackHighWaterMark    B. xQueueReset    C. vTimerSetTimerID    D. taskEXIT_CRITICAL

5. UART interrupt-driven có ưu điểm chính nào so với polling?

A. CPU không phải bận chờ liên tục    B. Không cần buffer    C. Không có ISR    D. Luôn không mất dữ liệu

Mỗi câu đúng 0.4 điểm.

# Phần B – Câu 1 (2.5 điểm)

Một UART ISR nhận byte rồi gọi xQueueSend() với thời gian chờ 10 tick. ISR còn parse cả frame và in log.

Chỉ ra các lỗi thiết kế.

Viết lại pseudocode dùng API FromISR và xHigherPriorityTaskWoken.

Phân chia công việc giữa ISR và deferred processing task.

Nêu cách xử lý khi Queue đầy mà không làm ISR block.

# Phần B – Câu 2 (2.5 điểm)

Một auto-reload Software Timer chu kỳ 10 ms có callback mất 25 ms và gọi xQueueReceive với portMAX_DELAY.

Giải thích ảnh hưởng lên Daemon Task và các timer khác.

Sửa thiết kế để callback không block.

Nêu vai trò configTIMER_TASK_PRIORITY và configTIMER_QUEUE_LENGTH.

Đề xuất phép đo xác nhận timer jitter sau khi sửa.

# Phần B – Câu 3 (3 điểm)

Thiết kế bộ giám sát: cảm biến SPI lấy mẫu 100 ms, nút nhấn qua interrupt, UART gửi log, cảnh báo phải phản ứng trong 50 ms. RAM hạn chế.

Phân rã Task/ISR/Timer và gán priority có giải thích.

Chọn Queue, Semaphore/Notification, Mutex hoặc Event Group cho từng đường dữ liệu/tín hiệu.

Đề xuất static/dynamic allocation và kế hoạch stack/heap.

Nêu ít nhất bốn phép kiểm thử: deadline, queue overflow, stack, overload hoặc lỗi I/O.