# ĐÁP ÁN VÀ RUBRIC CUỐI KỲ

Dành cho giảng viên

| Phần | Đáp án cốt lõi | Điểm |
| --- | --- | --- |
| A | 1B, 2B, 3B, 4A, 5A | 2,0 |
| B1 | ISR không được block, parse dài hoặc log. Dùng xQueueSendFromISR(...,&xHigherPriorityTaskWoken), portYIELD_FROM_ISR khi cần. ISR nhận dữ liệu tối thiểu; task parse/log. Queue đầy phải có chính sách drop/counter/ring buffer. | 2,5 |
| B2 | Callback 25 ms và block vô hạn làm nghẽn Daemon Task, gây trễ timer. Callback chỉ signal task xử lý. Priority ảnh hưởng thời điểm daemon chạy; queue length ảnh hưởng khả năng nhận lệnh timer. Đo timestamp/jitter. | 2,5 |
| B3 | Chấp nhận nhiều kiến trúc. ISR nút ngắn; timer hoặc delay-until kích sampling; task cảnh báo priority cao; Queue truyền sample/log; mutex chỉ cho tài nguyên chia sẻ; allocation và stack có ngân sách; test timing và failure path. | 3,0 |

| Tiêu chí | Điểm |
| --- | --- |
| Lỗi ISR và FromISR pseudocode | 1,50 |
| Deferred processing và overflow policy | 1,00 |
| Phân tích Daemon Task | 1,00 |
| Sửa callback/config/đo jitter | 1,50 |
| Task/priority/timing | 1,00 |
| IPC đúng ngữ nghĩa | 0,75 |
| Memory/stack plan | 0,50 |
| Kế hoạch kiểm thử | 0,75 |