# BÀI TẬP MÔN HỆ ĐIỀU HÀNH NHÚNG THỜI GIAN THỰC

Bài ôn tập và thực hành theo 12 buổi

# Buổi 1 – Phân loại real-time

Phân loại máy điều hòa nhịp tim, phát video, máy bán hàng, ABS và logger nhiệt độ thành hard/soft/non-real-time; nêu hậu quả khi trễ.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Phân loại 35; deadline/hậu quả 35; lập luận 20; trình bày 10.

# Buổi 2 – Cấu hình kernel

Vẽ quan hệ application–FreeRTOS kernel–hardware; giải thích tick, scheduler, context switch và dispatch latency.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Kiến trúc 30; khái niệm 40; ví dụ 20; trình bày 10.

# Buổi 3 – Task timeline

Tạo ba task có priority 3, 2, 1; dựng timeline khi task ưu tiên cao block 5 tick rồi Ready; giải thích Idle task.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Trạng thái 30; timeline 35; preemption 20; Idle 15.

# Buổi 4 – Producer–consumer

Thiết kế Queue dài 5 chứa mẫu cảm biến. Producer gửi mỗi 10 ms, Consumer xử lý 30 ms. Phân tích queue đầy và chọn timeout.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Kiến trúc 25; API 25; phân tích tải 30; timeout 20.

# Buổi 5 – Mutex và inversion

Ba task L, M, H chia sẻ UART. Mô tả priority inversion và cách mutex priority inheritance giảm vấn đề.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Timeline 35; inversion 25; inheritance 25; giải pháp 15.

# Buổi 6 – Chọn IPC

Chọn Queue, Event Group, Mutex, Binary/Counting Semaphore hoặc Mailbox cho năm tình huống; giải thích dữ liệu hay tín hiệu.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Chọn đúng 45; phân biệt 25; lập luận 20; trình bày 10.

# Buổi 7 – ISR an toàn

Viết pseudocode ISR nhận byte và đánh thức processing task bằng xQueueSendFromISR hoặc xSemaphoreGiveFromISR; xử lý xHigherPriorityTaskWoken.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: FromISR 30; ISR ngắn 25; context switch 25; code 20.

# Buổi 8 – Software Timer

Tạo một one-shot timer 5 s và auto-reload timer 100 ms; nêu giới hạn của callback và ảnh hưởng priority Daemon Task.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: API 30; loại timer 25; callback 25; phân tích 20.

# Buổi 9 – Memory budget

Ước lượng RAM cho bốn task stack và hai queue theo dữ liệu đề cho; so sánh static/dynamic allocation và chọn heap scheme.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Tính toán 35; static/dynamic 25; heap 25; rủi ro 15.

# Buổi 10 – I/O architecture

Thiết kế đường dữ liệu UART hoặc SPI: ISR/driver, circular buffer/queue và processing task; giải thích polled với interrupt-driven.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Sơ đồ 30; buffer 25; so sánh 25; API/giả định 20.

# Buổi 11 – Debug stack

Từ triệu chứng reset ngẫu nhiên khi thêm local array lớn, lập kế hoạch xác minh stack overflow bằng high-water mark/hook và sửa lỗi.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Giả thuyết 25; đo 30; sửa 30; kiểm thử lại 15.

# Buổi 12 – Mini-project

Thiết kế bộ giám sát nhiệt độ: sampling 100 ms, cảnh báo deadline 50 ms, UART log, button ISR; phân task, priority, IPC, timer và memory.

Sản phẩm nộp: câu trả lời, timeline/sơ đồ, code hoặc pseudocode và phần giải thích quyết định.

Rubric 100 điểm: Kiến trúc 25; timing/priority 25; IPC/ISR 25; memory/test 25.