# ĐÁP ÁN ĐỊNH HƯỚNG VÀ RUBRIC BÀI TẬP

Tài liệu dành cho giảng viên

# Buổi 1 – Phân loại real-time

Đáp án định hướng: Hard real-time phù hợp ABS và máy điều hòa nhịp tim vì bỏ deadline có thể gây nguy hiểm. Phát video thường soft real-time. Các trường hợp khác phụ thuộc yêu cầu đã nêu, phải chấm theo hậu quả và deadline.

Rubric: Phân loại 35; deadline/hậu quả 35; lập luận 20; trình bày 10. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 2 – Cấu hình kernel

Đáp án định hướng: Application gọi kernel API; kernel quản lý task/timing và port xuống hardware. Tick tạo cơ sở thời gian; scheduler chọn Ready task; context switch lưu/khôi phục context; dispatch latency là độ trễ đến lúc task chạy.

Rubric: Kiến trúc 30; khái niệm 40; ví dụ 20; trình bày 10. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 3 – Task timeline

Đáp án định hướng: Scheduler luôn chọn Ready task có priority cao nhất. Task đang Running bị preempt khi task cao hơn trở lại Ready. Idle priority 0 chạy khi không task khác Ready và thu hồi bộ nhớ task đã xóa.

Rubric: Trạng thái 30; timeline 35; preemption 20; Idle 15. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 4 – Producer–consumer

Đáp án định hướng: Producer tạo 100 mẫu/s, Consumer chỉ xử lý khoảng 33 mẫu/s nên queue sẽ đầy nếu kéo dài. Cần giảm tốc producer, tăng throughput consumer, coalesce/drop có chủ đích hoặc tăng buffer có tính toán. Timeout phải phù hợp deadline.

Rubric: Kiến trúc 25; API 25; phân tích tải 30; timeout 20. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 5 – Mutex và inversion

Đáp án định hướng: L giữ mutex, H chờ L, M preempt L tạo inversion. Mutex priority inheritance tạm nâng priority của L lên H để L hoàn tất critical section sớm rồi trả mutex.

Rubric: Timeline 35; inversion 25; inheritance 25; giải pháp 15. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 6 – Chọn IPC

Đáp án định hướng: Queue truyền dữ liệu; Event Group báo nhiều điều kiện bit; Mutex bảo vệ tài nguyên và có inheritance; Binary Semaphore báo một sự kiện; Counting Semaphore đếm sự kiện/tài nguyên; Mailbox giữ giá trị mới nhất theo mô hình queue một phần tử.

Rubric: Chọn đúng 45; phân biệt 25; lập luận 20; trình bày 10. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 7 – ISR an toàn

Đáp án định hướng: ISR chỉ đọc/xóa cờ và gửi dữ liệu/tín hiệu bằng API FromISR. Khởi tạo xHigherPriorityTaskWoken=pdFALSE rồi yêu cầu yield nếu task cao hơn được đánh thức. Xử lý dài chuyển sang deferred task.

Rubric: FromISR 30; ISR ngắn 25; context switch 25; code 20. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 8 – Software Timer

Đáp án định hướng: xTimerCreate tạo timer. One-shot không tự chạy lại; auto-reload chạy định kỳ. Callback chạy trong Daemon Task nên phải ngắn và không gọi API có thể block.

Rubric: API 30; loại timer 25; callback 25; phân tích 20. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 9 – Memory budget

Đáp án định hướng: Chấp nhận kết quả theo số liệu sinh viên nêu. Static allocation dễ dự đoán hơn; dynamic linh hoạt nhưng có rủi ro phân mảnh/thất bại. heap_1 không free, heap_2 free nhưng dễ phân mảnh, heap_4 coalescing, heap_5 hỗ trợ nhiều vùng nhớ.

Rubric: Tính toán 35; static/dynamic 25; heap 25; rủi ro 15. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 10 – I/O architecture

Đáp án định hướng: Polled chiếm CPU khi chờ; interrupt-driven phản ứng theo sự kiện. ISR đưa byte/block vào buffer rồi task xử lý. Circular buffer phù hợp stream; queue phù hợp item rời rạc.

Rubric: Sơ đồ 30; buffer 25; so sánh 25; API/giả định 20. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 11 – Debug stack

Đáp án định hướng: Local array lớn làm tăng stack. Đo uxTaskGetStackHighWaterMark, bật configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW và hook; giảm local object, tăng stack có căn cứ, kiểm tra unit của stack depth và stress test.

Rubric: Giả thuyết 25; đo 30; sửa 30; kiểm thử lại 15. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.

# Buổi 12 – Mini-project

Đáp án định hướng: Giải pháp cần có sampling timer/task, button ISR ngắn, queue cho sample/log, semaphore/event cho cảnh báo, priority theo deadline và kiểm tra worst-case timing, stack high-water mark.

Rubric: Kiến trúc 25; timing/priority 25; IPC/ISR 25; memory/test 25. Chấp nhận thiết kế tương đương nếu nêu rõ giả định và không vi phạm quy tắc FreeRTOS.