# ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ – HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

Đề dành cho sinh viên

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Môn | Hệ thống viễn thông |
| Thời gian | 120 phút |
| Phạm vi | Toàn môn; trọng tâm Chương 4–6 / Buổi 7–12 |
| Hình thức | Kết hợp trắc nghiệm, bài tính và phân tích thiết kế |

Họ và tên: .....................................................   Mã sinh viên: ...........................

# Phần A – Trắc nghiệm

1. Điều kiện Nyquist lý tưởng là gì?

A. fs≥2fmax    B. fs=fmax/2    C. fs≤fmax    D. fs=0

2. PCM bit rate một kênh bằng gì?

A. fs/n    B. n/fs    C. n×fs    D. fmax−fs

3. Sợi nào thường phù hợp tuyến dài, tốc độ cao?

A. Multimode SI    B. Single-mode    C. Dây đôi    D. Coax bất kỳ

4. Optical power margin dương cho biết gì?

A. Tuyến luôn hỏng    B. Công suất dự kiến cao hơn độ nhạy một khoảng    C. Không có suy hao    D. Không cần connector

5. Multipath có thể gây gì?

A. Fading và time dispersion    B. Tăng công suất phát vô hạn    C. Loại bỏ nhiễu    D. Không ảnh hưởng tín hiệu

Mỗi câu 0.4 điểm.

# Phần B – Câu 1 (2.5 điểm)

Tín hiệu thoại có fmax=3,4 kHz, được lấy mẫu 8 kHz và lượng tử hóa 8 bit/mẫu. Hệ thống TDM ghép 24 kênh, bỏ qua overhead.

Kiểm tra điều kiện lấy mẫu Nyquist.

Tính bit rate một kênh PCM.

Tính payload rate của 24 kênh.

Nêu một nguyên nhân thực tế làm line rate cao hơn payload rate.

# Phần B – Câu 2 (3 điểm)

Tuyến quang dài 40 km: Pt=+2 dBm; fiber loss 0,25 dB/km; 2 connector ×0,5 dB; 6 splice ×0,1 dB; receiver sensitivity −15 dBm.

Tính tổng suy hao thụ động.

Tính công suất thu dự kiến.

Tính power margin và kết luận trước khi tính thêm engineering margin.

Nêu hai yếu tố ngoài suy hao cần kiểm tra đối với tuyến tốc độ cao.

# Phần B – Câu 3 (2.5 điểm)

Cần kết nối không dây hai điểm cách xa nhau, yêu cầu availability cao và throughput ổn định.

Vẽ sơ đồ khối radio link gồm transmitter, antenna, channel, antenna và receiver.

Giải thích ảnh hưởng của distance, frequency, antenna gain, LOS và multipath.

Đề xuất tối thiểu ba biện pháp tăng link reliability.

Nêu khi nào satellite hợp lý hơn terrestrial microwave.