# ĐÁP ÁN VÀ RUBRIC CUỐI KỲ – HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

Dành cho giảng viên

| Phần | Đáp án cốt lõi | Điểm |
| --- | --- | --- |
| A | 1A, 2C, 3B, 4B, 5A | 2,0 |
| B1 | 8 kHz ≥ 6,8 kHz; một kênh 64 kb/s; 24 kênh = 1,536 Mb/s; line rate tăng do framing, synchronization hoặc overhead. | 2,5 |
| B2 | Fiber 10 dB; connector 1 dB; splice 0,6 dB; tổng 11,6 dB; Pr=−9,6 dBm; margin=5,4 dB. Kiểm tra dispersion/bandwidth và margin cho lão hóa/sửa chữa. | 3,0 |
| B3 | Sơ đồ khối đúng; path loss tăng theo distance và frequency trong free space; gain/LOS cải thiện link; multipath gây fading. Giải pháp: fade margin, diversity, coding, antenna alignment, adaptive modulation. Satellite phù hợp vùng xa/khó tạo LOS terrestrial hoặc cần phủ rộng. | 2,5 |

| Tiêu chí | Điểm |
| --- | --- |
| Nyquist và PCM | 1,50 |
| TDM và overhead | 1,00 |
| Optical loss, Pr, margin | 2,25 |
| Yếu tố ngoài suy hao | 0,75 |
| Radio block và quan hệ thông số | 1,25 |
| Giải pháp reliability | 0,75 |
| Microwave–satellite trade-off | 0,50 |