# ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ – HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

Đề dành cho sinh viên

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Môn | Hệ thống viễn thông |
| Thời gian | 90 phút |
| Phạm vi | Chương 1–3 / Buổi 1–6 |
| Hình thức | Kết hợp trắc nghiệm và tự luận/bài tính |

Họ và tên: .....................................................   Mã sinh viên: ...........................

# Phần A – Trắc nghiệm

1. Full-duplex nghĩa là gì?

A. Truyền một chiều    B. Truyền hai chiều luân phiên    C. Truyền hai chiều đồng thời    D. Không truyền

2. Đặc trưng của circuit switching là gì?

A. Dành trước tài nguyên end-to-end    B. Mỗi packet tự chọn đường    C. Không có setup    D. Chỉ dùng quang

3. Datagram khác virtual circuit ở điểm nào?

A. Datagram không có packet    B. Datagram không cần đường logic thiết lập trước    C. Virtual circuit không có header    D. Hai loại giống hệt

4. Overmodulation AM xảy ra khi nào?

A. m=0    B. m<1    C. m=1    D. m>1

5. FM mã hóa thông tin chủ yếu vào đại lượng nào?

A. Biên độ    B. Tần số tức thời    C. Công suất DC    D. Số time slot

Mỗi câu 0.6 điểm.

# Phần B – Câu 1 (3 điểm)

Một trung tâm cần chọn giải pháp truyền thoại thời gian thực và truyền file dung lượng lớn giữa hai cơ sở.

So sánh circuit switching và packet switching theo setup, sử dụng tài nguyên, delay/jitter và khả năng chịu burst.

Đề xuất kỹ thuật cho từng dịch vụ và giải thích.

Phân biệt datagram với virtual circuit trong phương án packet switching.

# Phần B – Câu 2 (4 điểm)

Một máy phát AM truyền carrier fc=1 MHz và tín hiệu âm tần fm=5 kHz với hệ số điều chế m=0,8.

Xác định các thành phần tần số của phổ AM.

Nêu bandwidth tối thiểu theo mô hình AM hai sideband.

Giải thích điều gì xảy ra nếu tăng m lên 1,2 và ảnh hưởng đến envelope detector.

So sánh ngắn khả năng chống nhiễu của AM và FM.