# BÀI TẬP MÔN HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

Bài tập ôn tập kết hợp tự luận và bài tính theo 12 buổi

# Buổi 1 – Sơ đồ khối

Vẽ mô hình nguồn–phát–kênh–thu–đích cho cuộc gọi VoIP và chỉ vị trí có nhiễu.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Đúng khối 35; luồng tín hiệu 25; nhiễu/chất lượng 25; trình bày 15.

# Buổi 2 – Đơn vị công suất

Tính dBm của 1 mW, 10 mW, 100 mW; một tuyến có công suất vào 20 dBm và suy hao 13 dB, tìm công suất ra.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Công thức 25; đổi đơn vị 35; kết quả tuyến 30; đơn vị 10.

# Buổi 3 – Chuyển mạch

So sánh circuit switching với packet switching cho thoại khẩn cấp và truyền file; phân biệt datagram và virtual circuit.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Tiêu chí 30; phân tích 35; lựa chọn 25; diễn đạt 10.

# Buổi 4 – Tổng đài

Mô tả chuỗi thiết lập cuộc gọi qua tổng đài SPC; phân biệt chức năng chuyển mạch T và S.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Call flow 40; T/S 35; thuật ngữ 15; trình bày 10.

# Buổi 5 – AM

Với m(t)=Am cos(2πfmt), mô tả các thành phần phổ AM; giải thích hệ số điều chế và overmodulation.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Phổ 35; hệ số 25; overmodulation 25; hình vẽ 15.

# Buổi 6 – AM–FM

Lập bảng so sánh AM và FM theo bandwidth, chống nhiễu, độ phức tạp, ứng dụng; đề xuất cho phát thanh chất lượng cao.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Đúng tiêu chí 45; lập luận 30; lựa chọn 15; trình bày 10.

# Buổi 7 – PCM

Tín hiệu thoại có fmax=4 kHz, lấy mẫu 8 kHz, 8 bit/mẫu. Kiểm tra Nyquist và tính PCM bit rate.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Nyquist 30; bit rate 40; kết luận 20; đơn vị 10.

# Buổi 8 – Ghép kênh

Ghép TDM 30 kênh PCM 64 kb/s, bỏ qua overhead. Tính tốc độ payload và nêu vai trò đồng bộ khung.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Tốc độ 45; đồng bộ 30; giả định 15; đơn vị 10.

# Buổi 9 – Sợi quang

So sánh single-mode, multimode SI và multimode GI; chọn loại sợi cho backbone campus.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Cấu trúc 30; tán sắc 25; lựa chọn 30; thuật ngữ 15.

# Buổi 10 – Power budget quang

Pt=0 dBm; fiber 20 km × 0,25 dB/km; 2 connector ×0,5 dB; 4 splice ×0,1 dB; Pr_min=-12 dBm. Tính Pr và margin.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Loss 35; Pr 25; margin 25; kết luận 15.

# Buổi 11 – Radio link

Giải thích ảnh hưởng distance, frequency, antenna gain và fading đến link budget; đề xuất hai biện pháp tăng độ tin cậy.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Quan hệ 35; fading 25; giải pháp 30; trình bày 10.

# Buổi 12 – Thiết kế tích hợp

Đề xuất tuyến kết nối đảo với đất liền bằng microwave hoặc satellite; nêu sơ đồ khối, giả định, ưu nhược và tiêu chí nghiệm thu.

Yêu cầu: ghi công thức, đơn vị, giả định và kết luận kỹ thuật.

Rubric 100 điểm: Kiến trúc 25; giả định 20; trade-off 30; tiêu chí 15; trình bày 10.